KW型钢带成型机技术参数及要求

设备名称：KW型钢带成型机

设备型号：280

1、技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用钢带厚度 | 2.0-5.0mm |
| 2 | 适用钢带最大宽度 | 400mm |
| 3 | 卷料重量 | ≤5000kg |
| 4 | 机组生产速度 | 4-8 m/min |
| 5 | 减速机型号 | XWD10 |
| 6 | 主电机功率 | 22KW |
| 7 | 液压电机功率 | 7.5KW |
| 8 | 适用电源 | 380V/50HZ |
| 9 | 机组重量 | 6000kg |
| 10 | 自动润滑电子泵 | 1.5L<加装> |
| 11 | 外形尺寸（长X宽X高） | 14000X2500X1480 mm |
| 12 | 5吨液压开卷机 | 带刹车调节 |
| 13 | 链条型号 | 2.0寸双排 |
| 14 | 备注 | 1套 |

2、符合中华人民共和国煤炭行业标准《MT/T861-2000》矿用W型钢带标准。

3、供方有责任和义务免费对需方用户培训和技术交底，主要是在设备操作和维护等方面进行培训，让需方用户人员熟悉该设备及其控制系统，以便更好的使用该设备。

4、设备质保期为设备安装使用后一年或到货18个月（以先到为准），质保期内出现质量问题，供方免费维修，并承担相应的运输和装卸费用，供方定期进行回访，提供终身技术服务和技术支持。

5、设备质保期满后，供方对需方仍保证提供广泛而优惠的备件供应及长期技术支持。对于用户无法进行自行排除的故障，供方免费提供技术支持。必要时提供现场维修服务，相关费用双方协商解决。

6、标牌及设备编码铭牌所有的总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件的主要技术规格参数配套厂的总成件铭牌要完好保留，便于察看。方便设备调试与售后服务。

7、技术指标达到现场使用标准，保证与现场尺寸相符，能够正常安装使用。