七台河新建煤矿矿用隔爆型提升机电控系统大修及升级改造技术方案

原防爆变频器合同编号： KT18130-1

原绞车电控合同编号： KT11263-1

编制日期： 2026年3月

一、项目概述	3

1.1 项目名称	3

1.2 改造目标	3

二、原设备情况	4

三、大修及升级改造内容	4

3.1 防爆变频器返厂大修	4

3.2 PLC可编程控制箱升级换新	5

3.3 操作台升级换新	5

3.4 新增编码器	5

四、升级后设备配置	6

五、技术要求	6

5.1 防爆标准要求	6

5.2 系统功能要求	6

5.3 验收及交付要求	7

六、工期计划	7

七、质量保证	7

一、项目概述

七台河新建煤矿现有一套矿用隔爆型提升机变频电控系统，其中变频器合同编号为KT18130-1，绞车电控合同编号为KT11263-1。该系统中，变频器为2018年制造，绞车电控为2011年生产，属两个独立合同设备拼凑配套使用，现已运行多年。因变频器内部绝缘老化，且历次维修后内部布线较为零乱，绝缘性能下降；绞车电控，在井下封闭空间内闲置多年未用，未送电，线路腐蚀，绝缘性下降，防爆性不理想，内部器件亦多次改线，隔离板、信号隔离器、继电器触点等均已接近或达到使用损耗上限。为确保提升机系统安全、可靠运行，现需对该套电控系统及变频器实施返厂大修，并对部分设备进行升级改造。

1.1 项目名称

七台河新建煤矿矿用隔爆型提升机变频电控系统大修及升级改造。

1.2 改造目标

- 变频器返厂全面检修大修，按防爆标准处理，恢复出厂性能；

- PLC可编程控制箱升级换新，由原三菱FX2N系列升级为西门子S7-1200系列，并与返修后的变频器配套使用；

- 操作台升级换新，配置两块15寸矿用本安型显示屏，替换原已停产的PB-2显示屏；

- 增配100P、1000P、GSD1000型编码器，提高系统检测精度。

二、原设备情况

本次大修及升级改造涉及原设备主要参数如下：

- 变频器合同号： KT18130-1

- 电控系统合同号： KT11263-1

- 生产年份： 分别为2018年和2011年

- 变频器型号： BPJ1-560/660K矿用隔爆型防爆变频器

- PLC控制箱型号： KXJ-222-30/1140(660)矿用隔爆兼本安型可编程控制箱

- 原PLC型号： 三菱FX2N系列

- 原操作台型号： TH24矿用本安型提升机电控操作台

- 原配套显示屏型号： PB-2矿用隔爆型显示屏（已停产）

- 备注： 原操作台煤安证已过期。

三、大修及升级改造内容

3.1 防爆变频器返厂大修

对BPJ1-560/660K矿用隔爆型防爆变频器进行返厂全面检修大修，按防爆标准处理。主要包括：

- 整机拆解检查，对内部功率模块、驱动板、控制板等进行检测、维修或更换；

- 对电抗器绝缘、接线端子等进行检查维护；

- 对变频器外壳整体喷漆翻新，恢复出厂外观；

- 对防爆面进行精密加工处理，确保防爆间隙、表面粗糙度等参数符合相关防爆标准要求；

- 对散热片进行除尘修复，更换全新散热风机；

- 完成整机绝缘测试、耐压测试和功能调试，并出具检修合格报告。

3.2 PLC可编程控制箱升级换新

原KXJ-222-30/1140(660)矿用隔爆兼本安型可编程控制箱内部采用三菱FX2N系列PLC，该型号已停产多年，备件采购困难，维护保障能力不足。本次拟将PLC控制箱整体换新，具体要求如下：

- 新控制箱型号：KXJ-212-30/1140(660)(E)矿用隔爆兼本安型可编程控制箱，安标号MAB130401；

- PLC由三菱FX2N升级为西门子S7-1200系列，并按照返修后变频器的通讯接口和控制接口进行配套设计，确保匹配使用；

- 重新编写PLC控制程序，实现提升机全部控制功能及安全保护功能；

- 新控制箱按现行防爆标准设计制造，并具备完整的防爆合格证和安全标志证书。

3.3 操作台升级换新

原TH24矿用本安型提升机电控操作台配套PB-2矿用隔爆型显示屏，因显示屏已停产，且煤安证已经更换，无法继续维护和保障备件供应，现对操作台整体换新。具体要求如下：

- 新操作台型号：TH24X(E)矿用本安型操作台；

- 配置两块15寸矿用本安型显示屏，替代原PB-2显示屏；

- 操作台按返修后变频器及升级后PLC控制箱接口标准进行配套设计，确保系统整体匹配；

- 操作面板按钮、指示灯、操作手柄等元器件全部采用全新件。

3.4 新增编码器

原电控编码器已损坏、报废，本次改造新增：

- 100脉冲编码器1台。

- 1000脉冲编码器1台。

四、升级后设备配置

升级改造完成后，系统主要设备配置如下：

- 变频器： BPJ1-560/660K

- PLC控制箱： KXJ-212-30/1140(660)(E)矿用隔爆兼本安型可编程控制箱

- PLC型号： 西门子S7-1200系列

- 操作台： TH24X(E)矿用本安型操作台

- 显示终端： 两块15寸矿用本安型显示屏

- 新增编码器： 100P编码器1台、1000P编码器1台

五、技术要求

5.1 防爆标准要求

- 变频器大修后须符合GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》及GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》等相关标准要求；

- 防爆面加工精度须符合防爆标准对隔爆间隙和表面粗糙度的要求，并经检测合格；

- 新PLC控制箱及操作台须具备有效的防爆合格证和煤矿矿用产品安全标志证书；

- 所有防爆设备维修后出具质检报告。

5.2 系统功能要求

- 变频调速系统大修后须满足原设计功能指标，保证提升机平稳启动、运行、减速和停车；

- PLC控制系统升级后须实现提升机全部自动化控制功能，包括速度控制、位置控制、安全制动及过卷保护、过速保护、过载保护、限速保护、松绳保护等功能；

- 操作台显示终端须实时显示提升机运行状态、速度、位置、故障信息等参数；

- 系统须具备完善的故障自诊断、故障记录和报警功能；

- 编码器安装后须进行精度标定和调试，确保位置检测和速度检测满足使用要求。

5.3 验收及交付要求

- 变频器大修完成后，提供完整的检修试验报告和防爆检验报告；

- 新PLC控制箱和操作台提供出厂合格证、防爆合格证和安全标志证书；

- 提供完整的系统图纸、接线图、使用说明书；

- 设备返厂运输过程中须做好防爆面及精密部件的防护包装；

- 设备安装调试由中信重工开诚智能装备有限公司派专业技术人员到矿指导安装和系统调试，调试合格后交付使用。

六、工期计划

本次大修及升级改造项目预计工期如下：

变频器返厂大修、PLC控制箱换新制造、操作台换新制造：各30至40个工作日；厂内联调测试：5至7个工作日；在具备条件情况下，总工期预计45至55个工作日，完成后，打包发货。

七、质量保证

- 变频器大修后整机质保期为12个月；

- 新制PLC控制箱质保期为12个月；

- 新制操作台质保期为12个月。

质保期均自验收合格之日起计算。质保期内，因产品质量原因造成的故障，由中信重工开诚智能装备有限公司免费维修或更换；质保期外，提供终身免费技术服务和有偿备件供应。