JKM4×4提升机闸盘修复技术要求

技术要求及有关事项如下：

1、 乙方按照甲方要求，对提升机制动盘现场进行车削校正，将磨损不均匀偏摆部分经过车削达成煤矿安全规程的技术要求。

2、乙方要制定成套车削制动盘的方案，方案要考虑现场实际情况，要有可操作性。

3、制动盘车削后端面左右偏摆不超过0.5mm，制动盘工作面表面粗糙度Ra≤3.2um，工作面沟深不得超过0.1mm。

4、车削后的制动盘进行测量，数据要达到双方达成的技术要求，要保证制动盘不因车削而造成损坏，如果因车削造成制动盘损坏由乙方负全责。

5、乙方施工人员在现场做好自我安全保护，如果造成不安全后果由乙方负责。甲、乙双方要友好协作，乙方要听从甲方现场施工负责人的统一指挥。

6、乙方加工车削完成，经双方验收合格后。乙方负责闸盘与闸瓦的磨合。

龙湖煤矿

2026年4月22日