煤矿井下矿车清车机技术要求

一、设备总体概述：

本设备为井下液压抓斗式矿车清车机，适用于煤矿井下轨道运输巷道，清理1.0t U型矿车内粘结煤泥、矸石。整机由主体机架、清车工作机构、液压站、操作台、液压管路组成。设备满足井下含有瓦斯、煤尘爆炸危险环境使用，电气全部为矿用隔爆型式，运行稳定，铲板作业不损伤矿车箱体。

二、主要技术参数：

1、适用车型：KQY-1.1U

2、系统额定工作压力：16MPa

3、清车铲板挖掘力≥110kN

4、垂直升降行程≥1200mm

5、横向移动行程≥1100mm

6、电机功率：11.0kW

7、供电电压：660V（井下）

8、介质：46#抗磨液压油

9、防爆标志：Ex d I Mb

三、机架（清车机支架）技术要求：

1、机架采用整体龙门框架结构，主材选用国标加厚工字钢、槽钢焊接成型；焊缝连续饱满，无夹渣、气孔、裂纹，焊后消除应力处理。

2、立柱、横梁具备足够强度与刚度，清车作业承受冲击载荷不得出现变形、抖动。

3、横梁设置导向滑道，滑动跑车配备耐磨滚轮，运行灵活、无卡滞，滚轮便于后期更换。

4、机架底部设置预埋底座法兰，预留地脚螺栓安装孔，方便混凝土基础固定；整体喷砂除锈，喷涂矿用防腐耐磨油漆。

5、所有销轴、铰接部件采用调质处理，配备防尘、耐磨轴套，设置注油嘴；销轴配备防脱挡板、开口销，杜绝销轴脱落。

6、升降油缸、推移油缸、抓斗开合油缸全部可靠铰接于机架，限位结构齐全，防止超行程作业。

四、液压站技术要求：

1、液压站配套隔爆三相异步电动机，具备MA安全标志，证件齐全。

2、主泵采用齿轮液压泵，运转平稳、噪音低；配置溢流阀、单向阀、压力表、吸油过滤器、回油过滤器。

3、油箱钢板焊接，设置液位观察窗、空气滤清器、底部放油堵头；油箱内部做防锈处理。

4、系统配备电磁溢流阀，待机自动卸荷，降低能耗，减少系统发热；压力表加装压力表开关。

5、液压站整体底座刚性稳固，预留吊装环；所有液压阀块集成布置，管路布局整齐。

6、全部高压软管为矿用阻燃高压胶管，耐压≥25MPa，配套标准接头，防渗漏、抗冲击；管路设置管卡固定，避免震动磨损。

7、液压系统密封件选用耐油、耐磨材质，长期井下高温潮湿环境不易老化渗漏。

五、操作台（操纵台）技术要求：

1、操作台采用矿用隔爆操作箱，符合GB3836标准，具备有效隔爆接合面，杜绝失爆。

2、配置多路手动换向阀，分别独立控制：横梁横向移动、工作机构升降、抓斗铲板开合；操作手柄动作灵敏，定位可靠。

3、操作台面板设置系统压力表、急停按钮；急停装置具备机械闭锁功能，紧急工况可快速切断动力。

4、操作台与液压站分体布置，满足井下安全操作距离；阀组防撞击、防尘保护外壳。

5、隔爆接线腔设置电气联锁，严禁带电开盖；进出线喇叭嘴配齐密封圈、挡圈。

6、操作标识清晰，标注动作方向；整机控制线、电缆选用矿用阻燃电缆。

六、清车工作机构（抓斗铲板）：

1、铲板采用耐磨钢板制造，刃口耐磨处理，清渣效率高，作业柔和，不得挤压、刮伤矿车钢板。

2、抓斗铰接结构灵活，开合角度满足完整清理矿车底部及两侧粘结物料。

3、设置机械行程限位，防止铲板过度挤压矿车。

七、通用防爆、安全要求：

1、所有电气部件（电机、操作箱）必须具备MA安标证书、防爆合格证、产品合格证，资料型号与实物一致。

2、设备所有金属构件设置可靠接地端子，整机可靠保护接地。

3、设备运行无剧烈冲击、异响；液压系统无渗漏油现象。

4、油缸活塞杆表面镀铬，耐磨防锈，配备防尘圈，防止煤尘进入油缸内部造成拉伤。

八、供货资料与质保：

1、供货包含：清车机机架总成、液压站、操作台、全套液压管路、油缸、抓斗机构。

2、随机资料：总图、液压原理图、使用说明书、合格证、安标复印件、出厂检验报告。

3、整机质保不少于12个月，供方负责现场安装技术指导。

九、使用环境条件：

适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险场所；环境温度0～+35℃，相对湿度≤95%（无凝露），粉尘较大、存在轻微淋水巷道。