电磁复振筛技术要求

1、参数要求：

型号：DZSN3033，安装倾角：15±2度，筛子面积：9.9㎡，                   层数：1层，筛网：0.3mm，材质为不锈钢，电磁频率：50赫兹，振幅：1-2.5毫米，整体振动：16赫兹，入料粒度：0.15-1毫米 ，                                                                  （含配套电机MVE2600/1N-75AO,激振力26KN,激振功率1.5KW,380/660V,76.5%，转速930r/min，绝缘等级F，防护等级IP66,2台 ），数量：1台。

2、技术要求

（1）复振筛振动频率、振幅、运动轨迹符合要求。

（2）筛网张紧度均匀、无局部松弛或断裂，筛孔尺寸符合标准。

（3）侧板无焊接设计。

（4）所有螺栓、螺母无松动或缺失，筛网固定装置（如压条、卡扣）无变形或脱落。

（5）满足脱水要求。

（6）要求运行平稳，空载噪音低。

（7）电动机绝缘性能、安全与节能应符合要求。电动机功率需与振动筛匹配，避免过载和效率不足。

龙湖煤矿选煤厂

2026年06月03日