| 技术要求及参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | 磁选机 |  |  |
| 简要说明 | DMM-914*2972 | 预算 | 1台 |
| 技术要求及参数 |  |  |  |
| 磁选机包含以下所有设备。 1、磁选机主要由永磁滚筒、槽体、给矿箱、槽体支架、磁系调整装置及动力传动装置等部分组成。 2、滚筒表面扫选区磁场强度峰值1800GS,磁精矿回收效率 ＞99%。 3、处理能力 250-300m3/h。 4、主机电机功率 4KW。 5、滚筒尺寸 Φ914*2972。 6、电 压 380V。 7、主机电机位置 右侧（顺煤流）。 8、磁体采用优质的磁性材料。 9、双层筒设计，在主滚筒外再加装一层耐腐蚀的不锈钢筒皮。 10、滚筒两端采用不锈钢外法兰与耐磨铝制端盖联接。 11、采用螺杆形式调整磁系的磁偏角。 12、槽体全部采用耐磨、耐腐蚀的不锈钢材料，并增加入料溢流。 13、所有供货的零部件表面均采取适当的防腐措施。 14、传动机构均采用新型多级传动减速机。 |  |  |  |