矿用隔爆型永磁除铁器

技术规范

#### 一 、设备名称、型号

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆型永磁除铁器 | RBCYD-10T2 | 1套 | 电压660/1140V |

#### 二、主要技术指标

| 序号 | 参数名称 | 参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定悬挂高度 | 300 | mm |  |
| 2 | 适用输送机带宽 | 1000 | mm |  |
| 3 | 适用输送机带速 | ≤2.5 | m/s |  |
| 4 | 磁感应强度 | ≥120 | mT |  |
| 5 | 物料厚度 | ≥250 | mm |  |
| 6 | 驱动电机功率 | ≥4 | KW | 电压：660V/1140V |
| 7 | 除铁器胶带速度 | ≥2.5 | m/s |  |
| 8 | 胶带型号 | 1000 |  | 带宽1000mm,阻燃，自动纠偏 |
| 9 | 磁铁类型 | 钕铁硼 |  | 磁块采用双磁极结构，内部磁 性材料采用高强稀土“钕铁硼 磁”组成强力磁芯。内部磁 芯全部用树脂灌注密封好，防 氧化。 |
| 10 | 驱动链条 | 16A |  |  |
| 11 | 去除单个废铁最大重量 | ≥25 | kg | 额定悬挂高度时 |
| 12 | 卸铁方式 | 自动 |  |  |
| 13 | 工作制 | 连续 |  |  |
| 14 | 噪音 | ≤85 | dB | 距设备2米范围内测定 |

#### 三、 执行标准

- GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

- GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

- JB/T 8711-2006 悬挂式永磁除铁器

- JB/T 10735-2007 隔爆型电磁除铁器

#### 四、供货范围

- 矿用隔爆型永磁除铁器到货清单：

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 矿用隔爆型永磁除铁器 | - 部 | - 1 |
| - 2 | - 矿用隔爆型控制柜 | - 台 | - 1 |
| - 3 | - 吊具 | - 套 | - 1 |

#### 五、主要技术标准

- （1）除铁器的所有电气装置为隔爆型Exd I Mb。

- （2）除铁器由永磁磁芯、弃铁皮带、防爆减速电机、框架、滚筒、控制箱等部分组成。

- （3）除铁器磁芯采用钕铁硼材料，不易退磁。性能高、磁场强度大、吸力大、寿命长、安装简单、使用方便、运行可靠、体积小、重量轻、磁场梯度高的优点。

- *（4）除铁器能够清除0.1～25kg的铁磁性物质。

- （5）滚筒为腰鼓形结构，具备自动纠偏功能，有效防止卸铁皮带跑偏现象的发生。

- （6）采用全密封铸钢轴承座，密封性满足现场长期使用要求。

- *（7）除铁器为悬挂式，随机配带悬挂装置，吊环、吊耳等悬挂装置必须安全牢固。

- *（8）配带控制箱，控制部分能与皮带机连锁，可实现就地手动控制和集中控制两种方式。

- （9）除铁器所有结构件做防腐、防锈处理，满足使用寿命期限内长期使用要求。

- （10）内部永磁磁系使用寿命不小于10年，磁芯退磁率10年内小于5%。

- （11）节能环保，适应恶劣环境下工作，以保证在粉尘严重及湿度较大的环境下连续正常稳定工作,并便于检修、维护。

- （12）磁场强度高，磁极吸附面积大，保证有足够的时间从运行物料中吸起铁磁性杂物。

- （13）设备运转要平稳无周期性冲击噪音，无非正常噪音，温升稳定。

- （14）除铁器的吸高及磁场梯度符合国家行业标准。

- *（15）整机和控制柜要符合防爆要求（采掘工作面使用）。

- （16）除铁器设备面漆为耐磨、防锈、防腐蚀漆。

#### 六、证件要求：

- *1.提供产品安标证、安标检验报告、电机安标证、防爆证、矿用隔爆兼本质安全型真空电磁启动器的安标证、防爆证、提供整机主要零元部件及重要材料明细表。厂家招标文件提供设备安标证、防爆合格证及相关资料。

- *七、送货时提供出厂检测报告、出厂合格证、电气控制图、产品图纸等详细资料并传一套电子版给矿方。纸质版资料随货物一并到矿。

- 八、包装及运输要求：

- 符合国家包装标准或产品出厂标准，供应商应承担运输过程中造成的人员伤害及货物安全风险责任，保证产品在运输过程中及产品质量本身不会对环境造成污染。

- 九、供货及售后服务要求：

- 1.交货期：签订合同后一个月。

- 2.在产品使用过程中，供应商随时提供技术服务。

- 3.质保期一年，质保期内出现质量问题，供方免费进行维修。

- 4.质保期满后，供方为该产品提供终身技术服务，如矿方需要，供方应按成本价提供设备所需的备品备件。

- 5.出现产品质量、技术问题时，供方需在24小时内给出答复，48小时内派人到现场处理。