TKL-110F/8螺杆式空压机参数及配置清单

- TKL-110F/8螺杆式空压机参数表

| 型号 |  |  | TKL-110F/8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定工作压力 |  | Mpa（G） | 0.8 |  |  |  |
| 冷却方式 |  |  | 风冷 |  |  |  |
| 吸气状态 | 温度 | （℃） | 2~40 |  |  |  |
|  | 压力 | （Mpa(A)） | 0.1013 |  |  |  |
|  | 相对湿度 | % | ≤80 |  |  |  |
|  | 定压比热/定容比热 |  | 1.4 |  |  |  |
| 容积流量（参考进气口状态FAD） |  |  | 20.0 |  |  |  |
| 容积流量控制方式 |  |  | 进气容调控制+ON/OFF控制 |  |  |  |
| 电机参数 | 额定功率 | （KW) | 110 |  |  |  |
|  | 最大功率 | （KW) | 132 |  |  |  |
|  | 额定转速 | （rpm） | 2970 |  |  |  |
|  | 启动方式 |  | Y-△启动 |  |  |  |
|  | 电压（V）/频率（Hz） |  | 380/50 |  |  |  |
|  | 型号 |  | YE3-280M2-2-110KW 或 LY250M2-2-110 110KW |  |  |  |
|  | 电机重量 | （Kg） | 730 / 720 |  |  |  |
|  | 绝缘等级/防护等级 |  | F/IP54 / F/IP23 |  |  |  |
| 传动方式 |  |  | 联轴器 |  |  |  |
| 噪音 |  | （dB（A)) | 78 |  |  |  |
| 气体含油量 |  | PPm | ≤3 |  |  |  |
| 振动 |  | （mm/s） | ≤7.1 |  |  |  |
| 后冷出口温度 |  | （℃） | ≤环境温度+13 |  |  |  |
| 风扇参数 | 型号 |  | FZL750-H9P37.5S6 |  |  |  |
|  | 风扇电机型号 |  | Y2-132S-4-3500W |  |  |  |
|  | 风量（m3/h）/静压（Pa） |  | 24000/250 |  |  |  |
|  | 功率 | （KW) | 1.5*2 |  |  |  |
|  | 电压（V）/频率（Hz） |  | 380V/50HZ |  |  |  |
| 安全阀设定压力 |  | （Mpa） | 0.9 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
| 润滑油量 |  |  | 100 |  |  |  |
| 外形尺寸 | 长 | （mm） | 2300 |  |  |  |
|  | 宽 | （mm） | 1433 |  |  |  |
|  | 高 | （mm） | 1750 |  |  |  |
| 空气出口尺寸 |  |  | DN65 |  |  |  |
| 电源接口 |  |  | ∮80 |  |  |  |
| 冷却水进出口尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| 重量 |  | （Kg） | 1700 |  |  |  |

- 二、TKL-110F/8螺杆式空压机配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电机 | 台 | 1 |
| 3 | 联轴器 | 套 | 1 |
| 4 | 空气滤清器 | 套 | 1 |
| 5 | 进气阀 | 台 | 1 |
| 6 | 油气桶 | 台 | 1 |
| 7 | 油气分离器 | 套 | 1 |
| 8 | 最小压力阀 | 套 | 1 |
| 9 | 冷却器 | 台 | 1 |
| 10 | 智能控制器/PLC | 套 | 1 |
| 11 | 温度传感器 | 套 | 1 |
| 12 | 压力传感器 | 套 | 1 |
| 13 | 油过滤器 | 套 | 1 |
| 14 | 温控阀 | 套 | 1 |
| 15 | 安全阀 | 套 | 1 |
| 16 | 单向阀 | 套 | 1 |
| 17 | 冷却风扇 | 套 | 2 |
| 18 | 电器原件 | 套 | 1 |
| 19 | 螺杆专用油 | 升 |  |
| 20 | 底盘、罩壳 | 套 | 1 |

- 新建煤矿选煤厂

2026年7月24日