（AURORA）AD229系列 A3多功能一体机采购技术要求

一、 基础信息与功能要求

产品类型：A3幅面黑白激光多功能一体机，涵盖打印、复印、扫描功能。

产品定位：适用于政企机关、学校及企事业单位日常办公文印场景。

双面功能：双面打印功能。

二、 核心性能参数

打印性能：

打印速度：A4纸≥22页/分钟，A5纸≥32页/分钟。

打印分辨率：≥1200×600dpi，确保文字清晰、边缘锐利。

首页打印时间：就绪状态下≤7秒。

月打印负荷：≥10000页。

复印性能：

复印速度：A4纸≥22页/分钟。

复印分辨率：≥1200×1200dpi。

首页复印时间：平板≤10秒。

连续复印范围：1-99页，支持25%-400%缩放比例。

特色功能：支持一键式身份证复印、票据复印。

扫描类型：平板扫描。

扫描速度：A4纸≥22页/分钟。

扫描分辨率：光学分辨率≥1200×1200dpi。

扫描：支持高清黑白、彩色扫描。

扫描输出功能：支持扫描至PC、E-mail、FTP及iOS/Android移动设备。

三、 硬件配置与纸张处理

进纸盒容量：≥150页。

出纸盒容量：≥100页。

介质类型：支持普通纸、厚纸、透明胶片、卡片纸、标签纸、信封等。

介质尺寸：支持A3、A4、A5、A6、B5、B6、Letter、Legal等多种尺寸。

耗材类型：采用鼓粉一体式硒鼓设计，随机标配硒鼓/粉盒印量≥1600页。

控制面板：配备大屏中文显示操作面板，面板支持多角度调节，操作便捷。

四、 接口与网络要求

网络连接：内置10/100Base TX有线网络接口，支持网络共享打印。

本地接口：配备高速USB 2.0接口。

操作系统兼容：支持Microsoft Windows主流操作系统、Mac OS系统，以及国产操作系统（如统信UOS、银河麒麟等）。

五、 资质与售后服务要求

合规要求：所投产品须为全新原装正品，符合国家相关质量检测标准，具备3C认证，且属于政府优先采购的节能产品与环境标志产品。

质保期限：提供整机≥1年原厂免费保修及免费上门服务。

备注：所供设备配置需同等或高于以上配置，正品行货，报价含税、含运费。