一、供货范围

煤矿用输送带钢丝绳芯探伤系统

二、执行标准

- 国标GB/8918-2006《重要用途钢丝绳》中有关于钢丝绳安全承载能力的校核原则为检测和判定依据；

- 煤炭行业标准MT/970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》；

- 《煤矿安全规程》(2025版)；

- GBT 21837-2023 铁磁性钢丝绳电磁检测方法

- 生产厂家必须具有GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015质量管理体系认证证书。

- 生产厂家必须具有与投标产品相关的矿用产品安全标志证书及防爆合格证、CCC认证证书。

三、招标产品系统配置组成技术要求及功能

- 实现全天候24小时实时在线无人值守检测；全天候定位探伤，全自动随行探测；模式识别接头数，程序编辑自排序；定量判定断芯数，定性判定疲劳量，数据支持二十年储存。

- 采用“一种自激励屏蔽全磁信息感应探测装置”和“一种自平衡激励法磁场信息感应装置”发明专利技术，实现对钢丝绳与生产运输同步工作运行、全天候无人值守的全自动无损定量探伤模式。需提供证明材料。

- 系统软件采用多模态融合AI智能（输送带）监控系统7.0。需提供证明材料。

- 通讯方式：采用TCP/IP协议，具备以太网、光纤传输，光纤传输距离不小于20KM。

- 探伤系统包括独立的钢绳芯探伤用传感器单元、磁化单元、信息分站、速度传感器、主控站及结构组件。

- 整套设备系统实现探伤图像实时显示，探测数据自动分析存储，同步分析探伤信息、具有声光报警功能；并能将数据上传到调度。

- 具备实时检测波形曲线和三维实时检测动画切换显示。

- 具备并入第三方平台的标准工业自动化ModBus Tcp通信协议。

- 主要功能：系统使用无辐射危害的磁性探伤技术,具备智能识别,及时预警功能。能有效监控钢绳芯输送带在使用过程中的情况，防止输送带内部钢丝绳由于断裂以及其它损伤而影响正常生产, 避免更大的安全事故。系统应具有远程操作、实时显示、全息存储、自动识别、数据回放、缺陷定位、精准测距、自动报警、图文报告、安全分析报告及无人值守的功能。

- 图像重构与曲线显示：本系统可对被测输送带钢丝绳芯的各种损伤及接头位移缺陷的图像进行重构，且图像重构画面和曲线显示画面可任意切换。

- 图像重构方式：本系统在图像重构中对钢芯接头位移、断股、断芯、锈蚀、磨损和压伤等损伤的类型以象形图标的形式直接标注。

- 象形图标含义：本系统中象形图标的红黄绿颜色可直观的表示损伤量值的大小。

- 传感器技术：采用无辐射无污染的磁性探伤检测技术，测量精度高，有效克服了输送带上下抖动对检测准确率的影响。

- 接头分析：本系统软件可连续监测接头变化、经由大数据分析给出接头位移变化趋势图。

- APP功能：本系统可扩展手机APP功能，实时监控损伤情况。(必须在用户可联网的情况下)

- 传感器型式：探伤传感器采用尼龙外壳和不锈钢盖板，内部探伤传感器采用环氧树脂浇封。外壳与盖板依靠胶连接密封。

- 整圈显示功能：增加接头和断绳记录显示及统计最大接头位移和最大断绳结果。

- 硫化白名单设置功能：可降低硫化信息误报率,提升损伤探准率。

四、性能参数要求

探测输送带宽度：400～1200mm

检测速度：0～13m/s

电磁感应灵敏度：U/H≥1.5V/mT

电磁感应信噪比：S/N＞85dB

接头位移变量探测不确定度：≤±1mm；

断芯根数最小探测量：＝1/2根；

断芯位置最小确定区域：0.3×0.2平方米

连续探测长度：＞100000m

传感器距带表面间距：20-40mm

探伤传感器防护等级：IP68，需提供证明材料

五、招标产品配置表

| 设 备 名 称 | 型 号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤矿用输送带钢丝绳芯探伤系统 | KJ577 | 1套 | 系统煤安 |
| 分项配置 |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 矿用本安型输送带钢丝绳芯探伤用传感器 | GTC400D | 3套 | 煤安、防爆、3C |
| 输送带钢丝绳芯磁化器 | JCH400D | 3套 |  |
| 安装支架 | TS-J43系列 | 1套 |  |
| 矿用隔爆型速度传感器 | GSG8(A) | 1套 | 煤安、防爆、3C |
| 工控机柜式主站 | GZKS系列 | 1台 |  |
| 矿用隔爆型信息分站 | KJF127(A) | 1台 | 煤安、防爆、3C |
| TST输送带钢绳芯探伤（机站）系统软件 | V3.0 | 1套 | 软著证书 |
| 智能化传感器系统软件 | V3.0 | 1套 | 软著证书 |
| 电缆 | MHYV/MKVVR/MHYVRP | 1套 | 满足现场实际需求 |