新兴煤矿选煤厂压滤机XMAZG400/1500-U

压力4.0MPA含配套入料泵、压风机技术要求

新兴煤矿选煤厂浮选车间需压滤机XMAZG400/1500-U

二台及其配套设备。技术要求如下：

一、技术参数  （单台）

1、 压滤机型号：XMAZG400/1500-U

2、总过滤面积400㎡

3、滤板数量104块

4、入料压力：≤1.0Mpa

5、压榨压力 ：≤4.0Mpa

6、传动方式：变频电机拉板

7、油缸尺寸：单φ500

8、压紧方式：液压压紧，自动锁紧

9、辅助设备吹风设备一套,压风机风量30m³/min,排气压力0.8Mpa,入料泵一台 流量：120-160m³/h，扬程：70-80米

10、均含控制柜

11、厢式滤板尺寸：1500×1500×85mm。隔膜滤板：1500×1500×80mm

12、设备电压：380V，含配电系统

二、技术要求

1、浮选精煤滤饼水分：≤16 %

2、生产过程实现自动化控制

3、两台压滤机各自独立运行系统

4、中心距（地脚尺寸）10.63m,满足我厂现场安装尺寸

三、主要供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压滤机 | XMAZG400-1500-UK | 台 | 2 |  |
| 2 | 压榨泵 | 型号：CDMF20-17+CMH20-17，流量：20m³/h，扬程：410m，功率：18.5+18.5=37Kw 电机变频，接口：DN50 变频控制，配套变频器 | 台 | 3 | 变频控制，电压380V |
| 3 | 压榨水箱 | 容积15m³，材质PE | 个 | 2 |  |
| 4 | 空压机 | 流量：30m³/min，排气压力：0.8Mpa | 台 | 2 |  |
| 5 | 进料渣浆泵 | 流量：120-160m³/h，扬程：70-80米 | 台 | 2 |  |
| 7 | 阀门储气罐 | 容积：1m³ 1.0MPa（配齐安全阀压力表排污阀等） | 台 | 4 |  |
| 8 | 吹风储气罐 | 容积：20m³ 1.0MPa（配齐安全阀压力表排污阀等） | 台 | 2 |  |
| 9 | 滤布 | 2026加衬加边 | 台套 | 2 |  |

选煤处 （签字）

（公章）

公司主管领导：                新兴煤矿

2026年5月22日