新建选煤厂齿辊分级式破碎机技术要求

规格型号:2PLF50/120  1台。

1、本机用于原煤破碎工艺中，需满足生产工艺要求。

2、处理能力：80-100t/h；入料粒度：50-300mm 出料粒度：≤50mm。

3、轴承选用进口SKF轴承。

4、传动形式：电机-减速机-齿辊 。

5、配用电机：YBX3-250M-4 B3 55kW，2台，电机防爆。

6、配减速机：H2SH06  2台。

7、破碎齿环采用高耐磨中合金钢，齿辊采用巴氏体耐磨合金。

8、破碎机空载及有负载运行时在设备1m处测得的噪声强度不超过85dB。

9、设备具有独立的润滑自动供油系统，所有转动部位均有相应的润滑供油点，保证转动灵活，不卡阻。

10、要求现场测绘各部分安装尺寸，满足现场更换条件。

附表:发货清单

| 序号： | 设备名称及型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿辊分级式破碎机2PLF50/120 | 1 | 台 |
| 2 | 电动机、减速机 | 2 | 套 |
| 3 | 资料说明书合格证 | 1 | 套 |

新建煤矿选煤厂

2026年5月27日