新建选煤厂滚轴筛技术要求

规格型号:GSBD650 (10)  1台.

1、本机用于原煤筛分工艺中，需满足生产工艺要求。、

2、处理能力：≥650T/小时；入料粒度：50-300MM 筛下粒度：≤50MM(筛下保证无超限片状、长条物料）

3、轴承选用进口SKF轴承。

4、安装角度0°

5、传动形式：直联传动

6、配用电机 YBX3-132S-4B5-5.5Kw×10台，电机防爆， 电机安装顺煤流左侧

7、筛片为耐磨高铬合金钢，表面高频淬火。

8、边筛片筛体侧加焊弧形挡板间隙≤20MM

9、箱体为全封闭防尘护罩，保证环保要求。封闭罩内设消尘设施。

10、整机配定时自动润滑系统

11、要求现场测绘各部分安装尺寸，满足现场更换条件。

附表:发货清单

| 序号： | 设备名称及型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滚轴筛GSBD650(10) | 1 | 台 |
| 2 | 电动机、减速机 | 11 | 台套 |
| 3 | 资料说明书合格证 | 1 | 套 |

新建煤矿选煤厂

2026年5月27日