| 技术要求及参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | 卧式振动离心机 |  |  |
| 简要说明 | VHC1200 | 预算 | 1台 |
| 技术要求及参数 |  |  |  |
| 卧式振动离心机包含以下所有设备。 1、离心机主要由旋转部分、振动部分、筛栏、机体、润滑系统等组成。 2、入料粒度：0.5-50 mm。 3、处理能力 ：≤150t/h。 4、入料水分：＜ 30% 外在水分：5-9%。 5、筛网缝隙 ：0.5mm 筛栏转速：：349r/min。 6、筛栏半锥角：13°筛栏大端直径：1200mm。 7、筛栏材料为高强耐磨不锈钢。 8、配用电机：S5AC250M-6/37KW，振动电机（2台）3.0KW *2，润滑电机 0.75KW。 9、主固体排料仓仓体 排料区域25mm内衬耐磨高铝陶瓷。 10、液体排料仓仓体 12mm厚内衬耐磨高铝陶瓷。 11、入料管 12mm厚内衬耐磨高铝陶瓷。 12、易损零、部件与原使用设备通用可互换。。 |  |  |  |