| 技术要求及参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | 精煤弧形筛 |  |  |
| 简要说明 | VOSB362060 | 预算 | 1台 |
| 技术要求及参数 |  |  |  |
| 精煤弧形筛包含以下所有设备： 1、筛面宽度：3600mm。 2、弧半径：2032mm。 3、包角：60°。 4、双振幅：1～2mm。 5、筛面层数：1层 。 6、振次：970r/min。 7、包含电动机，配用电机：VB-546-W/2×0.38kW。 8、带电动翻转机构及控制柜。 |  |  |  |