新建选煤厂振动筛技术要求

规格型号：USL3042 1台 1、本机用于中煤脱介分级工艺中，需满足生产工艺要求。. 2、处理能力在50-540T/小时。. 3、筛体制造选用德国技术，轴承选用进口SKF轴承。. 4、脱介部分筛面占5/7，筛板缝隙0.5mm，材质为1Cr18Ni9Ti。. 分级部分筛面占2/7，筛板孔是φ22mm，材质为45#钢，. 筛体两侧端板护板为聚氨酯压条。. 5、电机传动方式为单侧2电机传动，电机与主机连接方式为挠. 性片式连接。连接处设防护罩。含电机。. 配用电机型号：YB2-200L-6/18.5KW/380V 2台/主机. 6、筛子两侧万向轴连接处增设观察注油孔。. 7、筛板下圆管梁与槽钢梁内部需喷涂耐磨层，耐磨层厚度不低于5mm。. 8、要求现场测绘各部分安装尺寸，满足现场更换条件。. 9、要求脱介筛各个部位零部件与现场使用脱介筛零部件通用。. 10、脱介筛要求厂家进散件现场铆装。..

附表：发货清单

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动筛 USL3042 | 1 | 台 |
| 2 | 电动机 YB2-200L-6/18.5KW/380V | 2 | 台 |
| 3 | 筛板、随机组件、资料说明书合格证 | 1 | 套 |

新建煤矿选煤厂

2026年5月28日